## DEFINIZIONE DI DUREZZA

La durezza è definita come la resistenza alla penetrazione superficiale; per penetrazione statica essa si divide in macrodurezza quando coinvolge un “grande” volume di materiale (carichi 10 N50 kN); e in microdurezza quando coinvolge un “piccolo” volume di materiale (carichi 0,05 N10 N), ad esempio su vernici, su depositi, per studi sulle strutture, etc.

Per qualsiasi prova di durezza bisogna tener conto del tipo di apparecchiatura, del materiale, della procedura corretta, delle norme vigenti e dell’analisi dei risultati.

IN COSA CONSISTE LA PROVA DI DUREZZA VICKERS

Durometro

Microscopio

La prova, valida per i materiali ferrosi, consiste nel premere un penetratore di diamante a forma di piramide retta a base quadrata con un angolo, tra le facce opposte al vertice, di 136° contro la superficie del pezzo in prova. Dopo la rimozione della forza F si va a misurare la diagonale media d dell’impronta lasciata sulla superficie.

La prova di durezza Vickers fa riferimento alla normativa UNI 1955.

SIMBOLOGIA, UNITA’ DI MISURA, FORMULE, VALIDITA’

E LIMITI DELLA PROVA

Il simbolo della prova è HV, e non presenta alcun limite perché il penetratore è di diamante, che è il materiale più duro conosciuto. Si può notare che per valori fino a 300 punti HVHBSHBW.

Formula generale: HV=FS

F: carico di prova;

S: area della superficie laterale dell’impronta lasciato a carico tolto;

Schema costruttivo durometro.

S= 4⋅Area(AVD)= 4⋅Area(BVC)

Area(BVC)= BC⋅HV2= l⋅a2

a= l2⋅sin68°         l= d2= 2⋅d2

Area(BVC)= 2⋅d2⋅2⋅d2⋅2⋅sin68°⋅12= d28⋅sin68°

S= d22⋅sin68°

Sostituendo:    HV = FS= 2⋅sin68°⋅Fd2= 1,8544⋅Fd2

Le caratteristiche di esecuzione della prova sono le seguenti:

    - Forma del penetratore: piramide retta a base quadrata con angolo tra le facce opposte di 136°;

    - Carichi:  >10 N   (in funzione del materiale);

    - Tempo per caricare: 28 [s];

    - Tempo di carico: 1015 [s] (dipende dal materiale);

    - Temperatura di prova: (235) °C;

    - Numero di impronte:  almeno due (consigliamo tre);

    - Tipo di impronta lasciata: quadrata (o meglio romboidale non regolare);

    - Si rilevano: due diagonali d1 e d2;

    - Distanza dal centro dell’impronta al bordo del pezzo:  (4⋅d);

    - Distanza tra i centri delle varie impronte: (4⋅d);

    - Spessore del pezzo: (s≥1,5⋅d);

Formula:

HV=1,8544⋅Fd2             F[kgf];		d[mm];

avendo la forza in newton:

HV=0,102 ⋅1,8544⋅Fd2             F[N];		d[mm];

Schermo transulicido

Manopola azzeramento

Manovella

applicazione carico

SVOLGIMENTO DELLA PROVA

- Dopo aver preparato correttamente il pezzo da prendere in esame

(ottone P – Cu Zn 40 Pb 2), lo si è 	posizionato sul ripiano mobile del 	durometro universale verificando 	la giusta distanza dal bordo sotto il 	penetratore.

- Il penetratore utilizzato è stato uno apposito per la prova Vickers. Il carico era di 30 kgf = 294,3 N

- Si avvicina il pezzo al penetratore finché sullo schermo translucido non si sovrappongono le due linee: quella dell’indice e quella dell’ALT. Per una precisa sovrapposizione si può agire su un regolatore, ma solo per piccoli spostamenti.

- Si applica il carico, agendo sulla manovella presente alla destra del durometro, cercando di evitare movimenti bruschi su quest’ultima. L’indicatore sullo schermo effettuerà un rapido cambiamento di valore e da quando si stabilisce dovranno trascorrere all’incirca 20 secondi.

- Dopo aver tolto il carico si allontana il pezzo dal penetratore e si passa alla fase di lettura delle diagonali.

- Con l’utilizzo di uno microscopio episcopico, si rilevano dalla provetta le due diagonali ortogonali dell’impronta lasciata. I dati raccolti vengono successivamente elaborati da un foglio elettronico (tipo Excel).

Penetratore Vickers, si può notare la forma piramidale e l’inclinazione tra le facce.

Come consigliato in precedenza abbiamo rilevato tre impronte per ogni prova in modo circolare a circa 2/3 del raggio dal centro del pezzo, poiché vogliamo verificare se la durezza è costante.

Linee di fede

A fianco viene riportata l’immagine che si presenta al microscopio episcopio. Dopo aver messo a fuoco l’immagine, si posizionano, attraverso delle manopole con precisione millesimale, le linee di fede (le linee verticali) in modo che siano ortogonali a una diagonale dell’impronta. Su uno “schermo” si può leggere la distanza tra le linee che corrisponde alla lunghezza della diagonale; successivamente si ruota l’immagine con l’apposito dispositivo e si ripete l’operazione per leggere la lunghezza della seconda diagonale.

#### CALCOLI E TABELLE

| Impronta | F (kgf) | F (N) | d1 (mm) | d2 (mm) | d (mm) | HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 294,3 |  |  |  |  |
| 1^ |  |  | 0,819 | 0,780 | 0,800 | 87,088 |
| 2^ |  |  | 0,834 | 0,793 | 0,814 | 84,116 |
| 3^ |  |  | 0,814 | 0,791 | 0,803 | 86,438 |

Il “d” è la diagonale media delle due trovate.

Scrittura: i risultati vanno presentati nel seguente modo:

n HVb/c

##### Dove:

##### n: punti di durezza;

##### b: carico di prova;

c: tempo di carico, che se è quello convenzionale (1015 s) si può omettere;

1^ prova     87,1HV30/20

2^ prova     84,1HV30/20

3^ prova     86,4HV30/20

Valore medio    85,9HV30/20

CONCLUSIONI GENERALI

A differenza della prova Brinell precedentemente effettuata sullo stesso materiale, si è eseguita una sola prova, perché la Vickers ha meno vincoli e non ha limiti, insomma è un miglioramento della prova Brinell. I valori della durezza HV rilevati dovrebbero essere all’incirca equivalenti a quelli della prova Brinell:

HBSHV      (con una differenza di max 8%)

Nella Brinell:      dD=1,313,175=0,413           100⋅0,413⋅0,3750,375=10,3%

differisce del 10,3% dal valore ideale di 0,375

La differenza tra i valori della durezza della prova Brinell e della Vickers è:

100⋅70,9−85,985,9=−17,5%

La differenza è abbastanza elevata, ciò è dovuto a un’imprecisione nella lettura dell’impronta, e al fatto della superficie non era ben levigata. Inoltre tra le due prove la provetta è  stata “lavorata”, cioè è stato asportato del truciolo sulla superficie di prova e potrebbe aver provocato un leggero incrudimento.

FONTI UTILIZZATE

- Laboratorio tecnologico  -  Alfredo Secciani

- Manuale del durometro Galileo A-200

- Manuale degli ottoni  -  Vincenzo Loconsolo & Luca Nobili

- Normative vigenti

- Sito internet:  www.xoomer.virgilio.it/treclassi